# BÀN GIAO FIRMWARE → AI/DATA

PHASE 5  •  sensor-v1  •  ESP32-S3 N16R8  •  bản hướng dẫn 1 trang

# 1. Lấy code (nhánh main)

Clone repository GitHub trên nhánh main. Mốc firmware đã nghiệm thu: f9c3339 (PHASE 5). Thực hiện sau khi owner đã merge/push lên main.

# 2. Ba file phải đọc/dùng trong docs/

| Đường dẫn trong repository | Mục đích |
| --- | --- |
| docs/AI_DATA_HANDOFF.docx | Tài liệu này; contract dữ liệu và danh mục mã nguồn. |
| docs/sensor_sample_4000.csv | 4.000 mẫu PRE/POST, 11 cột; thử parser và preprocessing. |
| docs/sensor_sample_4000.metadata.json | Đơn vị, tần số, ngữ nghĩa timestamp/trục, CRC32 và kiểm định mẫu. |

# 3. Hợp đồng sensor-v1 (nhất quán với firmware đang chạy)

CSV 11 cột, giữ đúng thứ tự:

timestamp_us, ax, ay, az, gx, gy, gz, pressure_pa, seq, pressure_timestamp_us, flags

BMI270: 100 Hz; accel ±8g → m/s² (gồm trọng lực); gyro ±2000 dps → rad/s. BMP388: 25 Hz; áp suất Pa, sample-and-hold; pressure_timestamp_us là lần đọc áp suất gần nhất; chỉ hợp lệ khi ≤ 200 ms.

Timestamp: esp_timer (µs đơn điệu từ boot), lấy trước lệnh đọc IMU qua host; không phải UTC. Trục: sensor_frame_unmapped (trục chip, CHƯA chuyển sang trục cơ thể khi đeo bụng/eo).

Flags: bit 0 (1) = áp suất hợp lệ; nếu không hợp lệ pressure_pa/pressure_timestamp_us để trống; bit 1 (2) = marker sự kiện. seq là tick mẫu, dùng để kiểm tra mất slot.

# 4. Dữ liệu mẫu và giới hạn

Snapshot: 3.000 PRE + 1.000 POST = 4.000 dòng; PRE seq 1500–4499, POST seq 4500–5499, marker ở seq 4500. CRC32 mẫu: 265827BD.

KHÔNG phải dataset ngã: trigger_type=synthetic_test; ground_truth_label=unknown. Mỗi lần boot chỉ xuất một sự kiện giả lập; chưa có nhãn ngã thật, inference hoặc API nhiều sự kiện.

# 5. Mã nguồn cần xem và công việc phía AI

Firmware: main/sensor_manager.c, .h; main/sensor_sample.h; main/sensor_ring.h; sdkconfig. PC: tools/extract_sensor_csv.py (tách CSV + JSON từ log Serial gốc, không áp dụng lên CSV đã tách).

AI/Data cần làm: thu dữ liệu có nhãn (ngã thật vs ngồi phịch/nằm nhanh/hoạt động thường) với quy trình an toàn; xác lập trục đeo; chọn window/stride & preprocessing; chia train/val/test theo người; huấn luyện và đánh giá false positives; chốt tensor input, quantization, RAM/latency và giao diện inference với Firmware.